# Jak správně vybrat bezpečnostní obuv

Potřebujete pro sebe, či své zaměstnance vybrat tu správnou obuv, ale ztrácíte se v různých zkratkách a číslech evropských norem?

Ať už vybíráte pracovní obuv, která vás ochrání před nechtěným pracovním úrazem nebo spíše sázíte na pohodlí a hledáte lehkou pracovní obuv s ortopedickou vložkou, mějte na paměti jedno důležité pravidlo. Vždy si nejdříve promyslete, jaká rizika na vás v práci číhají a podle toho volte vhodné ochranné prvky i materiál.

Abyste si při nákupu byli na 100 % jisti, že pořizujete správný model, překontrolujte si jeho zařazení podle návodu níže.

## JAKÝ JE ROZDÍL MEZI PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OBUVÍ?

## PRACOVNÍ OBUV

Provedení pracovní obuvi upravuje evropská norma EN ISO 20347. Jakmile u boty naleznete označení O (O1, O2, O4), jedná se právě o pracovní obuv. Od bezpečnostní obuvi ji poznáte podle toho, že nemá ochrannou tužinku ve špičce, která botu chrání před nárazem a stlačením.

### Třídy ochrany Pracovní obuvi:

#### OB

- protiskluzová podrážka (SRA/SRB/SRC)

- možnost otevřené oblasti paty

| Antistatická obuv BNN WHITE OB Slipper | Dámské a pánské pantofle TARUCA s páskem přes patu | Kotníková obuv BENNON PANTHER |
| --- | --- | --- |

#### O1

- protiskluzová podrážka (SRA/SRB/SRC)

- uzavřená oblast paty

- antistatické vlastnosti (A)

- absorpce energie v oblasti paty (E)

- obuv určená do suchého prostředí

| Vzdušná polobotka COOPER 01 | Bílý pracovní sandál WINTOPERK OMEGA O1 | Pracovní kotníková obuv BENNON FARMIS O1 |
| --- | --- | --- |

#### O2

- protiskluzová podrážka (SRA/SRB/SRC)

- uzavřená oblast paty

- antistatické vlastnosti (A)

- absorpce energie v oblasti paty (E)

- min. 80 minut žádný průsak vody

| Pracovní mokasín RAVEN 02, svršek voděodolné mikrovlákno | Pracovní polobotka PANDA PANTERA O2, na PU/PU podešvi | Zimní poloholeňová obuv PANDA TIGROTTO O2 SRC |
| --- | --- | --- |

#### O4

- protiskluzová podrážka (SRA/SRB/SRC)

- kaučuk nebo plastové boty

- antistatické vlastnosti (A)

- absorpce energie v oblasti paty (E)

- žádný průsak vody

- profilovaná podrážka

| Antistatické vysoké holínky BC FOOD O4 z PVC a nitrilu | DUNLOP komfortní holínky PUROFORT O4, zelené, z polyuretanu | DUNLOP holínky ACIFORT TRICOLOUR O4, do potravinářství |
| --- | --- | --- |

## BEZPEČNOSTNÍ OBUV

Norma EN ISO 20345 popisuje podmínky provedení bezpečnostní obuvi. Ta se dále označuje písmenem S a od ostatních se liší stupněm ochrany (před energií do 200 J a stlačenou silou do 15 kN).

### Třídy ochrany Bezpečnostní obuvi:

#### SB

- ocelová tužinka na ochranu prstů u nohou

- protiskluzová podrážka (SRA/SRB/SRC)

- možnost otevřené oblasti paty

| Bezpečnostní ESD sandály s kompozitní tužinkou - bílé | Bezpečnostní holinky DUNLOP PROTOMASTOR SB | Kotník GHIBLI Dielectric, SB FO E P WRU HRO SRC |
| --- | --- | --- |

#### S1

- ocelová tužinka na ochranu prstů u nohou

- protiskluzová podrážka (SRA/SRB/SRC)

- uzavřená oblast paty

- antistatické vlastnosti (A)

- absorpce energie v oblasti paty (E)

- odolnost podrážky vůči pohonným hmotám (FO)

- obuv určená do suchého prostředí.

| Bílý bezpečnostní sandál S1 PANDA SANITARY, na PU podešvi | Bezpečnostní sandál YPSILON s kovovou tužinkou | Bezpečnostní polobotka sportovního střihu PANDA PRO SPRINT S1, vysoce prodyšná |
| --- | --- | --- |

#### S1P

- ocelová tužinka na ochranu prstů u nohou

- protiskluzová podrážka (SRA/SRB/SRC)

- uzavřená oblast paty

- antistatické vlastnosti (A)

- absorpce energie v oblasti paty (E)

- odolnost podrážky vůči pohonným hmotám (FO)

- podešev odolná vůči protržení (P)

- obuv určená do suchého prostředí s požadavkem na odolnost vůči průrazu podešve

| Bezpečnostní polobotka ADAMANT SPENCER S1P | Bezpečnostní ESD sandál HALWILL S1P | Kotníková obuv ALEGRO S1P ESD, zelená |
| --- | --- | --- |

#### S2

- ocelová tužinka na ochranu prstů u nohou

- protiskluzová podrážka (SRA/SRB/SRC)

- uzavřená oblast paty

- antistatické vlastnosti (A)

- absorpce energie v oblasti paty (E)

- odolnost podrážky vůči pohonným hmotám (FO)

- min. 80 minut žádný průsak vody

| Bezpečnostní bílá obuv RAVEN LOW S2 s tužinkou a protiskluzovou podrážkou | Bezpečnostní mokasíny RAVEN MOCCASIN S2 s tužinkou | Bezpečnostní mokasín FIACRE S2 |
| --- | --- | --- |

#### S3

- ocelová tužinka na ochranu prstů u nohou

- protiskluzová (SRA/SRB/SRC)

- uzavřená oblast paty

- antistatické vlastnosti (A)

- odolnost vůči propíchnutí (P)

- absorpce energie v oblasti paty (E)

- odolnost podrážky vůči pohonným hmotám (FO)

- min. 80 minut žádný průsak vody

- profilovaná podrážka

| Bezpečnostní kotníková obuv RAVEN XT S3 - svršek z voděodolné kůže | Bezpečnostní polobotka KASMIN S3 | Zateplená bezpečnostní kotníková obuv BK TPU S3 |
| --- | --- | --- |

#### S4

- ocelová tužinka na ochranu prstů u nohou

- protiskluzová (SRA/SRB/SRC)

- kaučuk nebo plastové boty

- antistatické vlastnosti (A)

- absorpce energie v oblasti paty (E)

- odolnost podrážky vůči pohonným hmotám (FO)

- žádný průsak vody

| DUNLOP bezpečnostní holínky ACIFORT CLASSIC S4 | DUNLOP bezpečnostní holínky PUROFORT GRIP S4, bílé, z polyuretanu | Bezpečnostní holínky EUROFORT S4 SRC |
| --- | --- | --- |

#### S5

- ocelová tužinka na ochranu prstů u nohou

- protiskluzová (SRA/SRB/SRC)

- kaučuk nebo plastové boty

- podešev odolná vůči protržení (P)

- antistatické vlastnosti (A)

- min. 80 minut žádný průsak vody

- absorpce energie v oblasti paty (E)

- odolnost podrážky vůči pohonným hmotám (FO)

- žádný průsak vody

- profilovaná podrážka

| Antistatické vysoké bezpečnostní holínky EUROFORT S5 z PVC | Antistatické, zateplené bezpečnostní holínky s ocelovou tužinkou STEPLITE PU BOOTS S5 SRC, černé | DUNLOP Holínky typu prsačky ADAMASTOR |
| --- | --- | --- |

Řada výrobců se navíc chlubí dalšími přídavnými ochranami a prvky. Ty jsou často značené pouze počátečním písmenem nebo anglickou zkratkou. Jejich výčet najdete zde:

- CI – izolace proti chladu

- HI – izolace proti teplu

- HRO – podešev odolná vůči kontaktnímu teplu /300°C, 60s./ - vhodné pro švářeče

- WR – odolnost svršku proti průniku vody /100%/

- CR – ochrana proti pořezu motorovou pilou

- ESD – obuv odvádí elektrostatický výboj /electrostatic discharge/

- C – vodivá obuv

- I – izolační obuv

- AN – ochrana kotníku

- M – ochrana nártu

- SRA – odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždici s SLS /vodní roztok/

- SRB – odolnost proti uklouznutí na ocelové podlaze s glycerinem

- SRC – odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždici s SLS a na olejové podlaze s glycerínem /SRA + SRC/